有關小型賣物會之消防規定

1.	應設置認可牌子之4.5公斤裝二氧化碳氣體滅火筒       具、 9升裝水式滅火筒       具及清水         桶。

- 不得用棕櫚葉或竹蓆建造攤位。

- 必須留有足夠及暢通無阻之通路。

- 只准用電燈照明。

- 場內不得有暴露火焰。

- 不得裝設易燃裝飾物。

如在大堂內舉行，則必須遵守下開附加規定：

- 所有樓梯及出路必須經常保持暢通無阻。

- 所有出路應有中英文字之”出路”指示牌，其字體可在7.5米距離清楚辨認。

- 所有出路門均不得上鎖。

- 不得阻塞樓宇內之現有消防裝置。

其他

- 如設椅，應以板條繫在一起，每排最少4張，最多14張。

- 在每排/行椅之間至少保持1米闊暢通無阻的通道。

- 舞台的構造要堅固。

- 鋪放的電線不可阻礙通道。

- 不可售賣/擺放氫氣球。